As a result of the carried out researches it is possible to make the following conclusions.

- The way of realization of the device of processing of results of measurements is considered, on the basis of the microcontroller AT91SAM7S64 of firm Atmel;

- For realization of the considered device, the pulse characteristic of a way of duplication of estimations is analytically received.

The literature

1. Marchuk V.I. Primary processing of results of measurements at limited volume priori of the information: the monography / Under editorship C.E. Rumyancev - Taganrog: TRTU, 2003. - 160 with.



###### ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦАП

- Хакимов Р.А.1, Максутов А.Д.1, Газизов А.А.2, Сапельников В.М.2

2Башкирский государственный университет, г.Уфа

1Башкирский государственный аграрный университет, г.Уфа

Для воспроизведения функциональных зависимостей средствами цифроаналогового преобразования существуют различные способы [1, 2]. Одним из наиболее перспективных в отношении точности воспроизведения и возможности схемной реализации является метод, использующий полиномиальную аппроксимацию (рис. 1).

Рис. 1. Схема функционального ЦАП.

В указанном способе используется каскадное соединение n линейных умножающих ЦАП (на рисунке показано пять ЦАП), т.е. аналоговый выход каждого линейного ЦАП, кроме последнего, подключается к аналоговому входу следующего ЦАП. Кроме линейных ЦАП, необходимых для получения степенных зависимостей, схема функционального ЦАП содержит инвертор на операционном усилителе A1, прецизионные резисторы R, R0, R1, R2,, ..., Rn для задания коэффициентов многочлена и сумматор A2 для итогового суммирования. Процесс формирования многочлена происходит следующим образом.

При подаче на цифровые входы линейных ЦАП кода N, на выходе k-го ЦАП формируется напряжение, равное Uk= Uоп( NNmax)k, k =1, 2,…n, 	(1),	где N - изменяется в пределах от 0 до Nmax1; Nmax=2m, m - разрядность ЦАП; Uоп - опорное напряжение; n – степень многочлена.

Напряжения с выходов ЦАП через резисторы R1, R2,, ..., Rn подаются на вход сумматора. Для обеспечения необходимого знака, сигналы с выходов соответствующих ЦАП проходят через инвертор (на рис. 1 на инвертор подаются выходные напряжения первого и пятого ЦАП). Дополнительно на сумматор через резистор R0 подается опорное напряжение. На выходе сумматора формируется напряжение Uвых

- Uвых= ±RR0Uоп±RR1U1±RR2U2±RR3U3±⋯±RRnUn; 		или, с учетом предыдущего уравнения

- Uвых= Uоп±RR0±RR1−NNmax±RR2−NNmax2±⋯±RRn−NNmaxn. Если обозначить x=NNmax, ai=RRi, то последнее уравнение примет вид Uвых= Uоп(a0+a1x+a2x2+а3х3+…+an xn)  Uоп f(x). 		(2)

Из вышесказанного следует, что для воспроизведения многочлена степени n необходимо n каскадно включенных ЦАП. Коэффициенты многочлена реализуются подбором резисторов R, R0 ,R1, ... Rn, а знаки слагаемых устанавливаются при помощи инвертора. Таким образом, мы получаем выходное напряжение, пропорциональное аппроксимируемой функции f(x).

Приближенное равенство многочлена заданной функции f(x) в последнем выражении можно достичь, если соответствующим образом подобрать коэффициенты многочлена. Наиболее простой способ реализации - использование разложения функции f(x) в ряд Тейлора. Известно, что любую функцию, аналитическую в точке х0, можно разложить в окрестностях этой точки в бесконечный степенной ряд - ряд Тейлора f(x)=f(x0)+f(1)(x0)1!(x−x0)+f(2)(x0)2!(x−x0)2+...+f(n)(x0)n!(x−x0)n+....	Если отбросить слагаемые, начиная с n+1-го, то получится многочлен степени n. Раскрыв скобки и приведя подобные члены, его можно записать в виде Pn(x)=a0+a1x+a2x2+...+anxn. Для уменьшения методической погрешности используют разложение функции по многочленам Чебышева или интерполяцию. При соответствующем выборе узлов интерполяции эти два метода дают практически одинаковый результат. Методическая погрешность функциональных ЦАП с использованием этих способов изучена в работах [1, 3]. Представляет интерес рассмотреть вопросы инструментальной погрешности функциональных ЦАП, поскольку каскадное включение ЦАП, очевидно, будет вносить свои особенности.

С этой целью была разработана модель функционального ЦАП в программе схемотехнического моделирования Micro Cap 7 и аппаратно реализована схема, приведенная на рисунке 3. Для моделирования был выбран полином, аппроксимирующий функцию f(x) = – sin(x/2). Коэффициенты полинома, рассчитанные с использованием разложения по многочленам Чебышева для этого случая равны a0 = – 0,000114, a1 = – 1,565, a2 = – 0,0482, a3 = 0,787, a4 = – 0,174. В идеальном случае выходные напряжения ЦАП определяются равенствами (1), а выходное напряжение функционального ЦАП, следуя формуле (2), равно  Uвых = – Uоп sin(x/2).

При исследовании функционального ЦАП в программе MicroCap 7 создана модель линейного умножающего ЦАП КР572ПА1. Эта модель учитывает токи утечки и конечное сопротивление ключей. В качестве модели операционного усилителя используется модель операционного усилителя OP07 из стандартной библиотеки программы. Погрешность резисторов, задающих коэффициенты многочлена, выбрана равной 0.1 %. Принципиальная схема модели функционального ЦАП полностью идентична схемотехнической реализации (рис. 3). Исследования модели проводились в режиме Transient Analysis. На цифровой вход модели подавался нарастающий код, напряжения с выхода каждого линейного ЦАП записывались в файл. Для опорного напряжения Uоп = 10,24 В абсолютная погрешность выходного напряжения функционального ЦАП изображена на рисунке 2.

Рис. 2 Погрешность выходного напряжения модели функционального ЦАП.

Повторяющиеся скачки на графике легко объясняются влиянием сопротивлений ключей, а смещение графика от оси абсцисс токами утечки и напряжением смещения выходных операционных усилителей. Погрешность выходных напряжений ЦАП Uk также имеет повторяющиеся скачки. Размах скачков для ЦАП с порядковым номером k > 1 увеличивается по мере увеличения кода x. Наряду со скачками погрешность напряжений Uk пропорциональна выходному напряжению, т.е. прослеживается линейная, квадратичная, кубическая и т.д. зависимость от входного кода x.

Схема устройства для исследования функционального ЦАП представлена на рис. 3. Схема содержит 4 умножающих последовательно соединенных ЦАП - ЦАП1-ЦАП4, на которые поступает цифровой код N с параллельного порта ЭВМ. В качестве буферного элемента между ЭВМ и ЦАП включен регистр. Сигналы с выходов ЦАП поступают на масштабирующие блоки А12, А2, А3, А4. Сигнал с выхода первого ЦАП предварительно проходит через инвертор А11. Каждый из этих блоков производит умножение сигнала на соответствующий коэффициент. На сумматоре  происходит сложение полученных сигналов. Для обеспечения работы ОУ, на котором выполнен инвертор А11, в линейном режиме коэффициент передачи инвертора выбран в 2 раза меньшим чем коэффициент многочлена а1. Это позволяет удержать расчетные значения максимального выходного напряжения этого ОУ в допустимых пределах. Коэффициент передачи масштабирующего блока А12 сделан в два раза большим чем коэффициент многочлена а1, что компенсирует уменьшение коэффициента передачи инвертора.

Выходные сигналы линейных ЦАП и выходной сигнал поступают на вольтметр В7-34. Абсолютная погрешность воспроизведения выходного сигнала представлена на рис. 4. Для опорного напряжения Uоп =10.24

В погрешность в конечной точке шкалы составила 6 единиц младшего разряда или 0.6 %. Отсутствие смещения графика по оси ординат достигается компесацией напряжения смещения операционных усилителей. Также как и в случае модели погрешности Uk прослеживается степенная зависимость с показателем степени k от цифрового кода x.

| Рис. 3 Функциональная схема устройства для исследования функционального ЦАП | Рис. 4. Погрешность выходного напряжения функционального ЦАП |
| --- | --- |

###### Литература

- Сапельников В.М., Хакимов Р.А., Коловертнов Г.Ю. Цифроаналоговые преобразователи для воспроизведения тригонометрических функций //Измерительная техника. - 2001. - № 3. - С. 17-20.

- Смолов В.Б., Фомичев В.С., Аналого-цифровые и цифро-аналоговые нелинейные вычислительные устройства. - Л.: Энергия, 1974. – 264 с.

- Газизов А.А., Хакимов Р.А., Максутов А.Д., Сапельников В.М. Новый метод построения функциональных ЦАП / 8-я международная конференция «Цифровая обработка сигналов и ее применение», Материалы конференции, М., 2005. – С. 585 – 587.



RESEARCH OF CHARACTERISTICS OF THE FUNCTIONAL DAC

Khakimov R.1, Maksutov A.1, Gazizov A.2, Sapelnikov V.2

1 Bashkir state university,   2Bashkir state agrarian university

The methodical error of functional DACs with application consistently connected linear multiplying DACs at using of various kinds of approximation is investigated in works [1, 2]. Represent a great interest for the reseach questions of a instrumental error of functional DACs as cascade inclusion of a DAC, obviously, will bring the features.

For hardware realization the polynom modelling function –sin (x/2) has been chosen. The factors of a polynom designed with use of decomposition on Chebyshev's multinominals for this case are equal a0 = –0.000114, a1 = –1.565, a2 = –0.0482, a3 = 0.787, a4 = –0.174.

The function scheme of installation for research of a functional DAC is submitted in figure 1. The scheme contains 4 consistently connected multiplying DACs — DAC1-DAC4 on which digital code N from parallel port of the computer acts. As a buffer element between the computer and the DAC is included the register. Signals from outputs of a DAC act on scaling blocks A12, А2, А3, А4. The signal from an output of the first DAC preliminary passes through inverter A11. Each of these blocks makes multiplication of a signal to the corresponding factor. On adder  there is an addition of the received signals. For maintenance of work OpAmp on which inverter A11 is executed, in a linear mode the factor of transfer of the inverter is chosen twice smaller than factor of a multinominal а1. It allows to keep settlement values of the maximal output voltage of it OpAmp in permissible limits. The factor of transfer of scaling block A12 is made twice big than factor of a multinominal а1, that corrects the reduction of factor of transfer of the inverter.

Output signals of linear DACs and output signal act on voltmeter V7-34. The absolute error of reproduction of a output signal is submitted in figure 2. For referance voltage UREF = 10.24 V an error in a final point of a scale has made 6 units of the lower bit or 0.6 %.

| Fig. 1. Scheme of the device for reseach of functional DAC | Fig. 2. The error of the output voltage of functional DAC |
| --- | --- |

References

- V.M. Sapel’nikov, R.A. Khakimov, G.Yu. Kolovertnov. Digital-to-analog converters for reproductions of trigonometrical functions. Measurement Techniques. Consultants Bureau, New York. Vol. 44, No 3, 2001.

- Gazizov A., Khakimov R., Maksutov A., Sapelnikov V. New method of construction functional DAC // Proceeding of the 8-th International Conference “Digital signal processing and its applications” — Moscow, 2006. Vol.2 — P. 588.

