метод  альтернирования и компенсации фазы в спектральном анализе для оценки параметров гармоник быстропеременных процессов

Ханян Г.С.

Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова

Россия, 111116, г. Москва, ул. Авиамоторная, 2. E-mail: khanian@mail.ru

Важной метрологической задачей спектрального анализа является оценка параметров гармонических составляющих сложных колебательных процессов. В рамках этой темы настоящий доклад посвящен практическим вопросам измерения фазы и является продолжением работы [1], в которой решалась задача оценки амплитуд и частот.

Рассматриваемый в качестве объекта измерения гармонический сигнал

s(t)=a0cos(2πf0t+ϕ0);(h−12)T≤t<(h+12)T       			(1)

с неизвестными параметрами – частотой f 0, амплитудой a0, начальной фазой 0 – принимается реальным или гипотетическим измерительно-вычислительным устройством, характеризуемым параметрами «настройки» – длительностью реализации T и индексом окна обзора h, указывающим на абсолютные моменты времени начала и окончания приема сигнала.

Измерение заключается в вычислении дискретной спектральной функции

Sm=1T(h−12)T(h+12)Ts(t)e−i2πmtTdt,							(2)

компоненты которой служат для построения дискретных спектров амплитуд и фаз

Am=2|Sm|,Φm=argSm;m=1,2,...,m0,...					(3)

наблюдаемого фрагмента сигнала (1). Параметры сигнала оцениваются, исходя из структуры спектров (3) в окрестности m = m – m0 бина m0, представляющего собой адрес максимального пика спектра амплитуд и определяемого на практике перебором и сравнением его компонент. При небольших значениях m (несколько бин) поведение спектров Am и Фm описывается формулами

Am0+m'=a0πsinπμ0μ0−m',Φm0+m'=ϕ0+2πhμ0+π−sign(μ0m')2+πm'(1−2h),	(4)

выведенными в [2]. Формула для оценки начальной фазы вытекает из спектра фаз (4) при m=0:

ϕ0=Φm0−2π hμ0.								(5)

Целью настоящей работы является исследование границ применимости этой формулы.

Параметр 0 в (4) и (5) по своему определению представляет дробный добавок к округленной безразмерной частоте сигнала f 0T, располагаемой как раз по адресу максимума спектра амплитуд:

μ0=f0T−m0,m0=[f0T+12];−12≤μ0<12.				(6)

Он находится из (4) при m= 1 исключением числителя из выражений для компонент спектра амплитуд, смежных с максимальным пиком:

μ0=Am0+1−Am0−1Am0+1+Am0−1.								(7)

Оттуда же, при m=0 получается формула для восстановления амплитуды, а из (6) – формула для поправки частоты гармонического колебания:

a0=Am0/sinc(πμ0),f0=(m0+μ0)T.						(8)

Перейдем к анализу формулы (5), совместно с (8) решающей задачу оценки параметров гармонического колебания. Отметим сначала, что известный недостаток дискретного спектрального анализа – т.н. эффект просачивания (наличие в спектре амплитуд «паразитных» боковых составляющих, убывающих по мере удаления от максимального пика), главным образом обусловлен параметром 0, что очевидно из структуры спектра амплитуд (4). Неожиданным здесь является то, что просачивание в сочетании с индексом h приводит к другому, малоизученному в  литературе, отрицательному эффекту – искажению начальной фазы сигнала, достигающему, согласно компенсирующей фазу формуле (5), величины 2h0, неучет которой (ввиду случайности 0 в практике ЦОС) делает результат измерения фазы неопределенным.

Фаза, понимаемая в пределах  (после отбрасывании целого кратного 2), не искажается, если произведение h0 – целое число. В частности, нет искажения при 0=0, т.е. при отсутствии просачивания (спектр амплитуд есть «-функция» – с пиком a0 на целочисленной частоте f 0T = m0 и нулями на других m). Однако более интересным с теоретической и полезным с практической точки зрения представляется случай h=0 – когда процесс наблюдается в окне –T/2  t < +T/2. Тогда искажение отсутствует при любом 0. В этих, естественных временных границах, в силу принципа суперпозиции, начальная фаза любой гармоники процесса должна быть равна компоненте спектра фаз по адресу этой гармоники в спектре амплитуд. Таким образом, нулевой индекс занимает привилегированное место среди прочих значений h – в отличие от нередко преподносимой методологии изложения теории рядов Фурье, когда коэффициенты ряда строят интегрированием процесса от 0 до T, т.е. с предполагаемым по умолчанию индексом обзора h=1/2.

Займемся обоснованием аргументации в пользу индекса h=0. Сделаем замену переменной в (2), сдвигающую пределы интегрирования в отмеченные особыми значениями h (0 и 1/2) границы:

Sm=e−i2πmh1T−T2+T2s(t+hT)e−i2πmtTdt=eiπm(1−2h)1T0Ts(t+(h−12)T)e−i2πmtTdt.	(9)

Видно, что в обоих случаях, в круглых скобках (9) вычисляются коэффициенты ряда Фурье от точной копии реализации сигнала (1), «параллельным переносом» размещенной в окне с индексом 0 или 1/2, присущем уже не процессу, а обрабатывающему его измерительно-вычислительному устройству. Специфика, связанная с индексом h самого процесса, вынесена за скобки в виде экспоненциального множителя, структура которого выглядит проще при интегрировании в пределах T/2. Несмотря и на этот довод, имеется веская причина, вынуждающая придерживаться интегрирования указанной копии сигнала в пределах от 0 до T. Дело в том, что практическая реализация спектрального анализа основывается на алгоритме быстрого преобразования Фурье, который составлен так, что вычисляет дискретное преобразование Фурье (ДПФ), приближающее конечной суммой именно второй из интегралов в (9). Если ввести для него обозначение Sm, то собственно спектральная функция Sm сигнала s(t), его спектр амплитуд и фаз будут выглядеть так:

Sm=eiπm(1−2h)Sm',Am=Am',Φm=Φm'+πm(1−2h);Am'=2|Sm'|,Φm'=argSm'.	(10)

С точки зрения организации вычислений это означает, что формулу (5) следует переписать так:

ϕ0=Φm0'+πm0(1−2h)−2π hμ0.							(11)

С другой стороны, в [2] показано, что спектральную функцию (2) можно вычислять в обход промежуточной концепции Sm, обеспечивая прямое пользование формулой (5) вместо (11):

Sm=1T0Ts'(t)e−i2πmtTdt.									(12)

Преобразование Фурье выполняется при этом не от целой сдвинутой копии сигнала, а от функции

s'(t)=st+h+j2T,1−j2h+j2≤tT<1−j2+1+j2h+j2;j=±1,		(13)

состоящей на полуинтервале 0  t <T из двух фрагментов исходной реализации s(t), получаемых с помощью операций «целая и дробная часть числа» и отмеченных двузначной переменной j.

Проанализируем дилемму “либо «штрихованная» спектральная функция Sm в (10), либо  «штрихованная» реализация сигнала s(t) в (12)” в отношении двух особых значений индекса h.

При h=1/2 (традиционный метод выполнения ДПФ) исходная и вспомогательная реализации сигнала совпадают: s(t) = s(t). При этом совпадают и формулы поправки фазы (5) и (11):

ϕ0=Φm0−πμ0=Φm0'−πμ0.								(14)

Это означает, что преобразование Фурье следует выполнять от исходных данных, однако при этом фаза будет искажена на 0, и для ее исправления (компенсации) эту величину необходимо вычитать из «пиковой» фазы (располагаемой в спектре фаз по адресу пика спектра амплитуд).

При h=0 (рекомендуемый метод спектрального анализа) эффект просачивания не влияет на результат измерения фазы, поскольку параметр 0 исчезает из формул (5) и (11):

ϕ0=Φm0=Φm0'+πm0,							(15)

однако при вычислении спектров по методу (9)-(11) необходима поправка «пиковой» фазы на , но только в случае, если адрес максимального пика спектра амплитуд m0 окажется нечетным числом. В  то же время за результат измерения начальной фазы можно без всяких условий принимать «пиковую» фазу, если спектр фаз вычислять от функции (13), принимающей вид

s'(t)=s(t),0≤t<T2;s'(t)=s(t−T),T2≤t<T		(16)

и представляющей, как нетрудно убедиться, переставленные во времени левую и правую «половинки» исходной реализации сигнала. На практике такую перестановку можно осуществить переадресацией отсчетов цифровой реализации сигнала (разумеется, до выполнения ДПФ).

Назовем, для терминологической определенности, способ измерения начальной фазы при h=0 методом альтернирования – ввиду знакочередующей добавки m0 в (15), а способ измерения фазы при h=1/2 – методом компенсации (ввиду добавки -0 в (14), компенсирующей просачивание).

Для сравнения точности этих методов, а также для оценки погрешности измерения фазы при других значениях h (при сочетании альтернирования с компенсацией), были проведены численные эксперименты. Моделировались N-точечные цифровые реализации сигнала (1), к которым подмешивался шум, генерируемый датчиком равномерно распределенных случайных чисел:

sn(l)=alcos2πflTnN+ϕl+blrn;0<|rn|<1;n=0,1,...,N−1;hl−12≤nN<hl+12 . (17)

Во всех случаях длина цифровой реализации составляла N=1024 отсчетов при длительности  T=1,024 сек. Амплитуда гармонического сигнала задавалась постоянной для всех l=1,2,…,L реализаций: al = 1, так что параметр bl представлял, в определенном смысле, интенсивность шума – отношение амплитуды (полуразмаха) шумовой составляющей процесса к амплитуде полезного сигнала.

На рис.1 приведены результаты экспериментов по сравнению метода альтернирования (hl =0) с методом компенсации фазы (hl =1/2). Фаза в модели (17) задавалась равной нулю: l=0 для L=500 реализаций. Интенсивность шума нарастала по ступенчатому закону bl =[(l–1)/100]/2 – на 0,5 единиц через каждые 100 реализаций (первые 100 реализаций генерировалась чистая синусоида). Безразмерная частота сигнала возрастала по формуле flT=ml+l=1,01l–[0,01l] – так, что параметр l={0,01l+0,5}–0,5 описывал «пилообразную» периодическую функцию с периодом, равным 100 реализаций, изменяясь на протяжении первого полупериода от 0 до 1/2, второго – от -1/2  до 0.

Видно неоспоримое преимущество метода альтернирования над компенсацией фазы. Во всем диапазоне 0bl2 зашумленность сигнала слабо влияет на альтернирование, но сильно искажает результат компенсации фазы – особенно при малых l (в районе 100-ой, 200-ой и т.д. реализации), что объясняется тем, что в формуле (7) боковые компоненты спектра амплитуд малы («тонут» в шуме). Дополнительные эксперименты показали, что метод альтернирования выдерживает проверку вплоть до интенсивности шума bl 8 (когда в шуме «тонет» уже максимальный пик).

На рис.2 приведены результаты экспериментов для трех значений h с целью исследования влияния этого параметра на погрешность измерения начальной фазы чистого гармонического сигнала (bl =0). Частота  fl  для  L=500 реализаций изменялась как в предыдущем исследовании.

Здесь при ненулевых значениях h отчетливо проявляется краевой эффект (колебание фазы на низких и высоких частотах сигнала). Это явление, существенно менее значимое для спектра амплитуд, обусловлено наложением «зеркально» отраженных компонент ДПФ на основную область определения спектра. С увеличением h краевой эффект усиливается. Тем не менее, вплоть до h=5 можно утверждать, что при отступлении от краев спектра на 10% от полной ширины полосы частот, погрешность измерения фазы не превысит 10. При дальнейшем увеличении h кривые приобретают «пилообразный» вид (50<h<200), а при h>500 теряют всякую регулярность.

На рис.3 показана степень влияния индекса h на погрешность измерения фазы чистого гармонического сигнала с наиболее благоприятной для этого частотой – равноудаленной от краев спектра (при ml=N/4, но с вариацией l  по пилообразному закону). Начальная фаза в модели (17) проходила весь диапазон 180 по линейному закону l = 2(l/L–1/2), возрастая на один градус после каждой из L=360 реализаций. Индекс обзора возрастал от 0 до закритического значения 50 по линейному закону hl = 50l/L. Почти прямая линия соответствует фазе, полученной  по формуле (11) с использованием априорных, заданных программой, точных значений l, в то время как изрезанная кривая представляет фазу, в поправке 2hll которой участвуют l, измеренные по (7).

Практически идеальное поведение первой из представленных фазовых характеристик говорит о высокой точности (до 1) вычисления собственно «пиковой» фазы (из которой вычитается детерминированная поправка, которая, напомним, всегда равна нулю в методе альтернирования). Поведение второй характеристики, осциллирующей по обе стороны от первой (с линейного вида огибающей) убедительно свидетельствует о том, что погрешность в задаче измерения начальной фазы 0 гармонического сигнала (1), будучи пропорциональной индексу h, в основном обусловлена погрешностью измерения параметра 0, ответственного за эффект просачивания. Она тем меньше, чем больше просачивание (на что указывают выбросы на l=100, 200, 300 – при l 0).

Основной вывод настоящего исследования состоит в том, что в приложениях, где нет четкой привязки к абсолютным границам времени наблюдения сигнала (эргодический случай), реализациям процесса целесообразно назначать индекс h=0 и применять наиболее точный из установленных математических способов измерения начальной фазы – метод альтернирования. В задачах ретроспекции данных (h>0) или прогнозирования данных (h<0) следует считаться с увеличением погрешности измерений из-за неточностей учета эффекта просачивания.



### METHOD OF ALTERNATING AND COMPENSATING PHASE IN SPECTRAL ANALYSIS TO ASSESS PARAMETERS OF fast-varying PROCESS HARMONICS

Khanyan G.

Central Institute of Aviation Motors, 2, Aviamotornaya st., Moscow, 111116, Russia, www.ciam.ru

The report deals with the issue of measuring phases of complex oscillation process harmonics and is a continuation of paper [1], in which the amplitude and frequency assessment problem was solved.

To estimate the initial phase 0 of a harmonic signal

s(t)=a0cos(2πf0t+ϕ0);(h−12)T≤t<(h+12)T       		(1)

examined in the window with the view index h and duration T, we suggest the following formula

ϕ0=Φm0+πm0(1−2h)−2π hμ0,					(2)

derived in [2] through investigation of behavior of amplitudes' and phases' discrete spectrum components

Am=2|Sm|,Φm=argSm;m=1,2,...,m0,...				(3)

in the closest vicinity of bin m0 (address of the maximum peak of the amplitude spectrum) with the complement 0 from the interval –1/2 0 <1/2 , which specifies the frequency of signal f 0=(m0+0)/T.

In practice, m0 is found by means of sorting and comparing components Am, after which the parameter 0 is evaluated according to amplitude spectrum components adjacent to the maximum peak:

μ0=(Am0+1−Am0−1)(Am0+1+Am0−1).					(4)

The spectral function Sm, on the basis of which spectra (3) are built is calculated by means of FFT from the digital realization obtained through the signal (1) sampling with frequency F=N/T:

Sm=1Nn=0N−1sne−i2πmnN;sn=s(tn);tn=n−[−hN]F−T2.			(5)

The principal methodological problem consists in selecting the h index, which determines the time of the signal (1) receipt. Among the numerous values of h two special indices – h = 0 and h = 1/2 can be distinguished, which require in formula (2) various type of complements to the phase calculated at the address of the amplitude spectrum peak (the peak phase):

ϕ0=Φm0+πm0,h=0;ϕ0=Φm0−π μ0,h=12.		(6)

Numerical experiments, in which we compared those-indices-based measurement methods called phase alternating (h=0) and compensating (h=1/2), have demonstrated that the peak phase itself can be calculated with very high precision (up to 1 in most practical cases). As for the main error, it is concentrated in formula (4) currently providing the best assessment of the parameter 0, which is also responsible for the so-called amplitude leakage phenomenon. That formula is particularly sensitive when 0 is close to zero, as well as when m0 is near the spectrum edges.

Unlike 0, the correction m0 in (6) does not bring about an additional computation error, being only dependent on the easily established parity of the bin m0. That is the grounds for the recommendation to apply the alternating method (h=0) in applications where absolute boundaries of the signal observation period are of no importance (the ergodic case). When dealing with problems of data retrospection (h>0) or data forecasting (h<0), one should take into account the increase of errors caused by the leakage effect in proportion to the absolute value of the view index.

List of references

- Ханян Г.С. Метод фокусировки спектральной плотности мощности для повышения точности оценок амплитуд гармонических составляющих быстропеременных динамических процессов // «Цифровая обработка сигналов и ее применения». 7-ая Международная конференция и выставка. 16-18 марта 2005 г. Москва, Институт проблем управления РАН. Доклады. В 2-х т. – Труды РНТОРЭС им. А.С. Попова. Вып.VII-1, с. 70-74.

- G. S. Khanyan, Analytical Investigation and Estimation of Errors Involved in the Problem of Measuring the Parameters of a Harmonic Signal Using the Fourier Transform Method [Transl. from Russian], Measurement Techniques, 46 (8): 723-735, August 2003, Plenum Publishing Corporation.

