Балансировка дифференциала. Differential balancing.

Запрос Заказчика по балансировке дифференциала.

Уважаемый Валерий Давыдович ,я давно мечтаю отбалансировать дифференциал раздаточной коробки своей " шевинивы", т.к. всегда подозревал , что литая деталь не может иметь хорошую балансировку . На корпусе есть следы заводской балансировки , но думаю , что как и всё на ВАЗе качество плохое . Прошу Вас рассмотреть возможность балансировки данной детали , для этого посылаю фотографии и эскиз дифференциала.

С благодарностью Дмитрий Затовко.

Ответ по результатам балансировки

Уважаемый Дмитрий, высылаем Вам протокол балансировки Вашего ротора (см. вложение).
     Но, гарантировать, что этот уровень остаточного дисбаланса не будет меняться, я не могу, так как внутри корпуса дифференциала имеется зубчатое колесо, которое может менять своё угловое положение (проворачиваться) в корпусе
    Соответственно может меняться и величина остаточного дисбаланса всего дифференциала.
    Как мне представляется, доп. погрешность от этого может достигать 30-40 г*мм. 
    Но это Вы уже сможете оценить только собрав машину и проехав на ней.
    Жду информации по результатам испытаний.
С уважением!
Гл. специалист ООО "Кинематика"
Фельдман Валерий Давыдович
м.т. +7(911)7548168

Информация по результатам испытаний у Заказчика.
     Здравствуйте Валерий Давыдович ! В  пятницу  , я наконец сменил раздаточную коробку , а в выходные провёл тестирование . Результат превысил мои ожидания . Вибрация отсутствует совсем и даже на скорости резонанса 80 км/час . Сбылась моя мечта ! Спасибо Вам за реализацию мечты !  Поздравляю с наступающим Новым годом , желаю процветания Вам и Вашей фирме .

С уважением Дмитрий Затовко .




 Вот так работает наша аппаратура!!!!
С уважением!
Гл. специалист ООО "Кинематика"
Фельдман Валерий Давыдович
м.т. +7(911)7548168

198095, Санкт-Петербург, ул.Шкапина, д.32-34 
Тел +7 (812) 252-1919

E-mail:  oookin2016@yandex.ru

Сайт:  http://oookin.ru/index.html

П Р О Т О К О Л

балансировки  "Ротора дифференциала"

1. Заказчик: Затовко Ю

2. Место установки: автомобиль «Нива-Шевроле»

3. Аппаратура, использованная при балансировке:

3.1. Балансировочный комплект "БалКом-1" (ООО «Кинематика»)

3.2. Станок балансировочный ТБ50 (ООО «Технобаланс»)

4. Дата проведения работ:  < 02 > ноября 2018г.

5. Нормативный документ, устанавливающий допустимый уровень  вибрации:

а) ГОСТ 10816-1-97. Вибрация. Контроль состояния машин

по результатам измерений вибрации на не вращающихся частях.

Часть 1. Общие требования.

б) ГОСТ ИСО 1940-1-2007. Вибрация. Требования к качеству

балансировки жёстких роторов.

Часть 1. Определение допустимых дисбалансов.

в) ________________________________________________________________ ;

(другой документ)

6. Сводная таблица результатов измерений при балансировке

___________________________________________________________________________

|   |                   |    Вибрация, мм/сек    |    Дисбаланс, г*мм     |

| № |      Момент       |________________________|________________________|

|п/п|     измерений     |   Значение    | Допуск |   Значение    | Допуск |

|   |                   |               |        |               |по G1.0 |

________________________________________________________________________  |

|   |                   |               |        |               |        |

| 1.|  До балансировки  |               |        |     155,6     |        |

|   |                   |               |        |               |        |

________________________________________|        |_______________|  29,8  |

|   |                   |               |        |               |        |

| 2.|После балансировки |               |        |      16,3     |        |

|   |                   |               |        |               |        |

__________________________________________________________________________

Заключение:

Остаточный дисбаланс ротора после балансировки соответствует требованиям

класса точности G1.0 по ГОСТ ИСО 1940-1-2007;

_________________________________________________________________________ ;

Исполнитель:

Гл. Специалист

ООО»Кинематика»                                   Фельдман В.Д.

198095, Санкт-Петербург, ул.Шкапина, д.32-34 
Тел +7 (812) 252-1919

E-mail:  oookin2016@yandex.ru

Сайт:  http://oookin.ru/index.html